Rg et U : Caractériser le comportement THERMIQUE d’une PAROI.









1 – Tracé une coupe détaillée (éch. 1/5ème) de la paroi

- Lister les constituants de la paroi

- Indiquer l’épaisseur de chacun d’entre eux

- Tracer une coupe verticale partielle de la  paroi

- Coter (en m ou en mm)

- Indiquer la nomenclature

2 – Déterminer la résistance thermique globale de la paroi (Rg)

| Comment ? … en appliquant la formule : | Coefficient de conductivité thermique Rg=Rsi+e1λ1+e2λ2+R3+...+Rse |
| --- | --- |

Quelle présentation ? …. Sous la forme d’un tableau :

| Croquis | Constituants de la paroi | ei en [m] | i en [W/m.°C] | Ri en [m².°C/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résistance superficielle ……. |  |  |  |
|  | 1 : |  |  |  |
|  | 2 : |  |  |  |
|  | 3 : |  |  |  |
|  | 4 : |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Résistance superficielle ……. |  |  |  |
|  | R g = |  |  |  |

3 – Déterminer le coefficient de transmission surfacique U (= conductance)

Ug=1Rg

Déterminer le PROFIL  de TEMPÉRATURE dans une PAROI.

Qu’est-ce qu’un profil de température ?

Ti

Te

Tsi

Tse

T1

T2

T3

| Ti | Température intérieure |
| --- | --- |
| Tsi | Température de la surface intérieure de la paroi |
| T1 | température à l’interface des constituants 1 et 2 |
| T2 | température à l’interface des constituants 2 et 3 |
| T3 | ………………………………. |
| Tse | Température de la surface extérieure |
| Te | Température extérieure |

Quelle est la MÉTHODE à employer pour le déterminer ?

| La méthode est basée sur la formule du flux : | ϕ=U×ΔT=ΔTR | en [W/m²] |
| --- | --- | --- |

Le flux a une valeur constante sur l’épaisseur de la paroi. On parle de régime permanent.

| - Détermination des températures aux points particuliers : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Déterminer la valeur du flux qui traverse la paroi en appliquant la formule sur la paroi complète |  |  |  |  |  |
| ϕ=ΔTR |  ϕ=Ti−TeRg |  |  ϕ |  |  |
| - Déterminer Tsi ϕ=Ti−TsiRsi |  Tsi=Ti−Rsi×ϕ |  |  Tsi |  |  |
| - Déterminer T1 ϕ=Tsi−T1R1 |  T1=Tsi−R1×ϕ |  |  T1 |  |  |
| - Déterminer T2 ϕ=T1−T2R2 |  T2=T1−R2×ϕ |  |  T2 |  |  |
| - Déterminer T3 ϕ=T2−T3R3 |  T3=T2−R3×ϕ |  |  T3 |  |  |
| - Déterminer Tse ϕ=T3−TseR4 |  Tse=T3−R4×ϕ |  |  Tse |  |  |
| - Contrôle ϕ=Tse−TeRse (Te calculé  Te donné) |  Te=Tse−Rse×ϕ |  |  Te ? |  |  |

- Dessiner une coupe de la paroi à l’échelle 1/5. Dessinez le profil de température de la paroi.

Évaluer le niveau de confort thermique d’une pièce

| Paramètres | Mesures | matériel | exploitation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température homogène & stable | - Température de l’air ambiant - Température des parois | - Thermomètre - Thermomètre à infrarouge | Homogénéité « horizontale » : Évaluation de la température résultante sèche : TRS=Tair+Tparois2 Homogénéité « verticale » : Variation de température du sol au plafond Stabilité de la température : effectuer des relever à différents moments |  |
| Hygrométrie | - Degré d’hygrométrie | - hygromètre | On peut définir une plage de confort hygrothermique dans le diagramme suivant : 4 : Polygone de confort hygrothermique 3 : Zone à éviter vis-à-vis des développements d'acariens. 2 et 3 : Zones à éviter vis-à-vis des développements de bactéries et de microchampignons. 1 : Zone à éviter vis-à-vis des problèmes de sécheresse. |  |
| Courant d’air | - Vitesse de l’air | - Anémomètre à fil chaud | En été : vitesse de l’air < 0,25 m/s En hiver : vitesse de l’air < 0,20 m/s |  |