Justifier le choix d’un isolant

ETUDE THERMIQUE de deux PAROIS d’un logement individuel

Le présent dossier concerne la rénovation du logement individuel de Monsieur et Madame Dénain. En tant que technicien, vous devez vérifier que les parois respectent la réglementation en vigueur. Pour cela,

On vous donne :

- DT1 : extrait du descriptif

- votre classeur

- Fiche méthode thermique

- Exigence réglementaire pour les  Façades R = 2,3  m².K /W

- Exigence réglementaire pour les  murs sur local non chauffé R = 2,0  m².K /W

- T intérieure de la cuisine + 19°C

- Text : -5°C

- T garage : 1°C

On vous demande :

- De vérifier que le coefficient de transmission surfacique de la paroi séparant  la cuisine et l’extérieur est conforme à l’exigence réglementaire.

 Si l’exigence n’est pas atteinte, proposer une solution.

- De vérifier que le coefficient de transmission surfacique de la paroi séparant  la cuisine du garage est conforme à l’exigence réglementaire. (vous pouvez utiliser un tableur)

 Si l’exigence n’est pas atteinte, proposer une solution.

- De tracer le profil des températures des 2 parois.

- De programmer une feuille de calcul sur tableur pour réaliser les calculs de manière automatique

DT1 : EXTRAIT DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Lot thermique sur la nature des parois

Murs extérieurs

- enduit ciment d’épaisseur 20 mm

- BBM creux d’épaisseur 200 mm

- isolation en polystyrène expansé Q3 épaisseur 80 mm

- plaque de plâtre de 10 mm

Murs de refends

- BBM creux d’épaisseur 150 mm

- isolation en polystyrène expansé Q3 épaisseur 80 mm

- plaque de plâtre de 10 mm