LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE RT 2005

Les 5 orientations de la RT 2005 :

Les 3 exigences :

Application des accords de Kyoto pour réduire l’effet de serre

- Exigences supérieures en matière de maîtrise énergétique

- Exigences supérieures en matière de qualité du bâtiment

Le principe de l’étude thermique de la RT 2005

Vous devez comparer votre bâtiment à un bâtiment «de référence»

- Le bâtiment de référence est fictif ;

- Il a la même géométrie que le projet ;

- Mais les caractéristiques thermiques de ses composants et équipements sont fixées à une valeur de référence.

| PROJET • Une géométrie • Des composants et équipements |  | BÂTIMENT DE REFERENCE • Même géométrie • Des composants et équipements de référence définis par la réglementation |
| --- | --- | --- |

L’étude thermique : les principales préconisations

Économie d’énergie

La consommation d’énergie de votre bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, doit être inférieure à celle du bâtiment de référence

Cep ≤ Cep réf	(Cep : Consommation énergie primaire en kWhep/m2/an)

La consommation d’énergie de votre bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire doit être inférieure à la consommation maximale absolue.

Cep ≤ Cep-max

Confort d’été

La température atteinte en été dans votre bâtiment (sans recours à la climatisation) doit être inférieure à la température atteinte en été dans le bâtiment de référence

Tic ≤ Tic réf

TIC : Température Intérieure de Confort

Caractéristiques thermiques minimales

Exigence de performances minimales pour une série de composants et équipements.